Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest 600 komputerów przenośnych i 25 monitorów spełniających wskazane poniżej wymagania (minimalne parametry techniczne). Przedmiotowy sprzęt jest przeznaczony dla 25 szkół ponadpodstawowych na terenie Polski, które zostaną wybrane w konkursie na udział w pilotażowym wdrażaniu modułowych e-podręczników, rozstrzygniętym przez Zamawiającego w II kwartale 2026 r. (po 24 komputery przenośne i 1 monitor dla 1 szkoły). Adresy dostawy zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie podpisywania umowy.

| Komputery przenośne |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne |
| Wydajność obliczeniowa | - Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 14 000 pkt. w teście PassMark CPU Mark (według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, na dzień składania oferty). - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SOPZ. |
| Pamięć operacyjna | Co najmniej 16 GB RAM DDR 4 lub nowsza. |
| Karta graficzna | - Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. - Obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4. |
| Wyświetlacz | - Wielkość w zakresie 14” - 15,6”. - Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 pikseli. - Jasność co najmniej 250 cd/m2. |
| Dysk twardy | - SSD o pojemności co najmniej 512 GB. - Magistrala PCIe 3.0 x4 lub nowsza. |
| Wyposażenie | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - 2 zintegrowane mikrofony, kamera HD o rozdzielczości co najmniej 720p, głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie. - Zintegrowana w obudowie karta WiFi pracująca w standardzie IEEE 802.11ax (WiFi 6) lub nowszym, obsługująca pasma 2,4 GHz i 5 GHz, z pełną kompatybilnością wsteczną z 802.11 a/b/g/n/ac. - Co najmniej 2 porty USB, w tym co najmniej jeden port USB-C (w standardzie USB 3.2 lub wyższym), obsługujący transmisję danych, funkcję DisplayPort Alt Mode oraz Power Delivery (ładowanie). Nie wymaga się obsługi Thunderbolt. - Zintegrowany Bluetooth min. 5.2. - Combo audio Jack 3.5 mm. |
| Wymagania dodatkowe | - BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu. - BIOS zawierający niezamazywalną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera. - BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS, które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. pamięci flash współdzielonej): - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienia hasła na poziomie administratora, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB. |
| Zabezpieczenia | - Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platrofm Module w wersji 2.0 lub nowszej. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington lock/Nobel Lock/Nano lock). |
| Zasilanie | - Akumulatorowe (Li-Ion lub Li-Po). - Bateria pozwalająca na min. 8 h pracy bez ładowania. Potwierdzone przez producenta w specyfikacji lub testem na stronie www.bapco.com. - Zasilacz z możliwością szybkiego ładowania baterii. |
| Klawiatura | Zintegrowana klawiatura z klawiszami funkcyjnymi, odporna na zachlapanie, z płytką dotykową oraz obsługą gestów. |
| Mysz | Dołączona do zestawu mysz optyczna USB 1000 dpi. |
| Waga | Nie więcej niż 2 kg z baterią. |
| System operacyjny | - Zainstalowana pełna, nieograniczona czasowo oraz legalna wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 lub nowszy 64-bit, w wersji polskiej z licencją lub produkt równoważny o cechach równoważności określonych w niniejszym dokumencie*. System musi być nowy (nie aktywowany wcześniej na innym urządzeniu) zainstalowany fabrycznie na dostarczonym komputerze przez producenta sprzętu. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. - Załączone do oferty potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania. |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis sposobu uzyskania w/w informacji). |
| Dokumenty | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączona do oferty) lub równoważne. - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (załączony do oferty wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta komputera) lub równoważne dla oferowanego systemu operacyjnego. - Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera (załączony do oferty wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważne. |
| Warunki gwarancji | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera na komputer i dołączone akcesoria oraz minimum rok na baterię, liczone od daty dostawy. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w miejscu użytkowania sprzętu (onsite). - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub inną normą odpowiadającą ISO 9001. |

* Opis (cechy) równoważności dla systemu operacyjnego

System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych.

- Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego.

- System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0, 3.0 i wyższych - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform do nauki zdalnej, m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord, Zoom.

- Obsługa ActiveX.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- Wsparcie dla architektury 64 bitowej.

- Nie jest dopuszczalne rozwiązanie w zakresie emulacji systemu operacyjnego.

| Monitory |  |
| --- | --- |
| Nazwa elementu | Minimalne parametry techniczne |
| Typ ekranu | Ekran dotykowy z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED o przekątnej co najmniej 65”. |
| Jasność | 450 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Kąty widzenia | 170/170 stopni |
| Czas reakcji matrycy | Maks. 8 ms (Gray to Gray) |
| Rozdzielczość nominalna | Min. 3840 x 2160 |
| Powłoka powierzchni ekranu | Powłoka szklana o twardości min. 7H. |
| Dotyk | Stylusem, palcem. |
| Zintegrowane oprogramowanie | Przeglądarka sieci WWW, system zarządzania plikami, oprogramowanie pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android. |
| Złącza | - Wejścia: 3x HDMI, Mini jack. - Wyjścia: HDMI, Mini jack. - RJ-45 (LAN). - 3x USB w tym przynajmniej 1x USB-C z obsługą transmisji danych, Power Delivery min. 65W oraz DisplayPort Alt Mode, w standardzie co najmniej USB 3.2 Gen 1. |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo. |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz - pobór mocy podczas standardowej pracy: maksymalnie 150W (dla ekranów 65”). |
| Wifi | - Moduł WiFi min 5 - Obsługa Bluetooth 5.0 |
| Dołączone akcesoria | - Kable: zasilający, USB-C, HDMI o długości 3 m każdy. Kabel USB-C (C-C) ma być pełnofunkcyjny, obsługujący DisplayPort Alt Mode oraz USB Power Delivery o mocy min. 65 W, zgodny ze standardem USB 3.2 Gen 1 lub wyższym. - 2x pióro dotykowe. - Instrukcja obsługi. - Pilot z dołączonymi bateriami. - Wózek dostosowany do oferowanego monitora, posiadający wielokierunkowe koła w celu łatwego przesuwania i ustawiania w dowolnym miejscu. |
| Standardy i certyfikaty | - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora lub równoważna. - Certyfikaty: REACH (RoHS), WEEE. |
| Warunki gwarancji | - Min. 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. |